# ROS2延迟（2.1）论文解读Latency Analysis of ROS2 Multi-Node Systems

作者  林克鲁布    |    编辑于 2026-10-14 15:05

原文  https://zhuanlan.zhihu.com/p/2086422325264757049

论文原文  https://arxiv.org/abs/2101.02074?utm_source=chatgpt.com

实验代码  https://github.com/Barkhausen-Institut/ros2_latency_evaluation

# 一、论文基本信息

论文标题：Latency Analysis of ROS2 Multi-Node Systems

会议：SenSys 2021，葡萄牙科英布拉

作者：Tobias Kronauer、Joshwa Pohlmann等

所属机构：德国Barkhausen研究所、德累斯顿工业大学

关键词：分布式系统、移动机器人、延迟、性能剖析、ROS2

# 二、研究背景

机器人应用场景逐步走向分布式架构，ROS1存在实时性不足的短板，因此ROS2应运而生。ROS2底层依托DDS数据分发中间件，并且提供rmw抽象层，支持多种DDS实现，主流包括FastRTPS、Cyclone DDS、RTI Connext。

在实际工程使用中，大部分开发者直接采用ROS2默认配置，缺少对系统延迟特性的理解。在多节点分布式机器人场景下，端到端延迟过高、抖动大极易造成机器人控制系统不稳定。当前亟待明确：在多节点流水线架构下，ROS2系统的延迟开销特征与系统可扩展性边界。

# 三、相关工作综述

已有不少研究针对ROS2和DDS性能展开评估：

- Maruyama基于ROS2 alpha版本，对比评估多种DDS中间件基础性能；

- Reke在自动驾驶实车测试中，验证Linux操作系统对通信抖动存在显著影响；

- Gutiérrez在实时Linux环境下测量往返通信延迟，分析网络协议栈与操作系统带来的开销；

- Morita研究DDS中间件动态绑定架构；Wang优化进程间通信性能；Kim评估加密机制下系统延迟与吞吐量变化。

现有研究仍存在明显短板：大多基于早期ROS2测试版本，缺少针对正式版ROS2的多节点扩展分层剖析，难以精准定位ROS2软件栈内部的性能瓶颈。本文正是针对这一空白开展研究。

# 四、研究内容与贡献

## 核心研究贡献

- 基于正式版ROS2（Foxy版本）搭建多节点流水线测试场景，开展系统可扩展性实验；

- 实现ROS2软件栈分层性能剖析，把延迟拆解为DDS层、rmw层、ROS2公共层、rclcpp通知延迟层，精准定位延迟瓶颈；

- 量化ROS2框架本身引入的额外开销：在小报文场景下，ROS2相比底层原生DDS最多增加50%延迟；

- 根据大量实验结果，给出分布式ROS2机器人系统架构设计的实践准则，指导工程部署。

## 实验设计

本文采用链式消息流水线作为测试用例，消息依次经过多个节点转发，属于延迟最坏场景。实验变量包括：

- 消息发布频率：1–100Hz

- 消息载荷：128B ~ 500KB

- 流水线节点数量：3–23个

- QoS策略：BEST_EFFORT（尽力传输）、RELIABLE（可靠传输）

测试硬件平台包含两类：PC端（i7‑8700，32G内存）与嵌入式平台树莓派4B（4GB内存）。选取延迟95%分位数作为核心评价指标。

实验环境控制：使用Docker容器部署测试程序，通过内核补丁采集纳秒级时间戳；关闭CPU节能、超线程、cpuidle等机制，消除操作系统噪声，保证测量结果可靠。

# 五、实验结果分析

- 发布频率影响：消息发布频率越高，端到端延迟越低；当消息大小超过64KB，会触发UDP分片，系统延迟明显上升。

- 节点可扩展性：节点数量增加时，95%分位延迟近似线性增长；嵌入式设备算力有限，节点数量过多会出现系统过载、消息丢失现象。

- 分层延迟剖析

- 小报文场景：ROS2上层框架开销突出，rclcpp消息通知读取延迟是主要瓶颈，ROS2相比原生DDS最高增加50%延迟；

- 大报文场景：延迟瓶颈转移到底层DDS中间件；

- 硬件差异：不同硬件平台下DDS性能表现不同，树莓派4B中FastRTPS综合性能更优，不存在在所有平台通用的最优DDS。

- QoS策略影响：RELIABLE可靠传输相比BEST_EFFORT尽力传输，会带来最高15%的延迟开销。

# 六、研究结论与工程设计准则

- 消息载荷超过64KB会触发UDP分片，造成延迟显著增加，分布式ROS2系统应尽量避免大报文传输；

- 在合理范围内提高消息发布频率，可以降低系统端到端延迟；

- 端到端延迟随节点数量增加近似线性增长，大规模分布式机器人系统需要控制节点规模；

- 系统延迟特性高度依赖硬件平台，不存在万能最优DDS中间件，需要根据硬件选型；

- ROS2延迟瓶颈主要分为两类：底层DDS中间件开销、rclcpp消息通知延迟；

- 嵌入式平台延迟更大、抖动更强，DDS中间件性能表现和PC平台差异明显；

- CPU节能、休眠等操作系统机制会严重破坏实时性，实时机器人场景建议关闭，或使用实时Linux内核。

# 七、研究不足与未来展望

## 现有工作局限

本次实验在单机容器环境完成链式流水线测试，尚未在跨机器真实分布式网络环境验证，缺少真实网络波动下的延迟数据。

## 未来工作方向

- 搭建多机分布式ROS2测试环境，引入真实网络扰动，评估网络对端到端延迟的影响；

- 完整分析延迟概率分布模型，为机器人状态估计、卡尔曼滤波等算法提供延迟先验；

- 深入研究不同DDS中间件下的消息丢失机制；

- 优化rclcpp消息通知模块，降低ROS2上层框架自身引入的软件开销。